附件1

采购清单

| 包段 | 项目名称 | 规格型号或其他 | 单位 | 数量 | 计划使用时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一包：公交端社保卡升级改造 | 公交刷卡机具 | 详见公交端升级改造内容及参数 | 台 | 216 | 2025年9月初 |
|  | 公交刷卡系统升级改造 |  | 项 | 1 |  |
| 二包：客运站社保卡升级改造 | 客运站验票闸机 | 详见客运站社保卡升级改造内容及参数 | 套 | 6 |  |
|  | 客运站售票设备 |  | 项 | 4 |  |
|  | 客运站售票、验票系统升级改造 |  | 项 | 1 |  |

一包：公交端升级改造内容及参数

| 系统升级改造 | 1.支持第三代社保卡入库清分：交易解析入库、清分结算、行程匹配 2.支持支付宝、微信、银联、等多种支付方式入库清分：交易解析入库、清分结算、行程匹配 3.支持军人优待证的入库清分：交易解析入库、清分结算、行程匹配 4.对接我公司小程序，实现公交IC卡的在线充值及年审 5.支持我公司现有公交一卡通清分系统全部功能数据对接 |
| --- | --- |
| 刷卡机具 | （一）功能需求 1.支持第三代社保卡实现公交刷卡 2.支持支付宝、微信、银联、等多种支付方式应用 3.支持军人优待证的 4.支持票价与折扣参数远程管理 5.支持多票制分段票务应用 6.支持交通部互联互通应用及市内城际公交应用 （二）配置参数 1.主控处理器：国产处理器，4核 1.5Ghz以上， 2.存储RAM 2G Bytes 以上，ROM 8G Bytes以上； 3.操作系统：liux4.0版本以上或者Android 10.0以上 4.电源处理模块：直流9～36V供电； 5.射频模块：13.56MHz独立天线、支持TYPEA/B/C卡片，0~6cm读卡距离； 6.4G无线模块：全网通4G模块、SIM卡X1、4G内置天线X1； 7.卫星定位模块：国产RTK双频、双模高精定位模块； 8.算法模块：2048位RSA算法、国密算法（SM1、SM2、SM3、SM4）、DES、3DES、SSF33加解密、SHA1/256加解密； 9.铁电FRAM：铁电8Kbyte FRAM； 10.确认按键：人脸支付确认按键1个； 11.外部接口：USB-OTG接口X1、RS232通用接口（CAN总线，二选一）X1、485（RS232/RS485/以太网/CAN四种功能可任选一）X1； 12.SAM卡数量：SAM卡X4； 13.人机界面：按键X4、指示灯X2（前面后面显示）、蜂鸣器X1、喇叭X1； 14.刷卡区：有明显提示的刷卡区标识、明显的二维码支付区标识； 15.显示区：7寸以上LCD模组高亮显示1024*600像素； 16.外观设计：时尚、美观、简约、实用的设计宗旨，外形小巧，坚固耐用； 17.RTC时钟：电池容量不小于210mAh； 18.扫码模块：识读码制：可识别但不限于 QR Code（QR 1/2，Micro） |

二包：客运站社保卡升级改造内容及参数

一、改造内容 1、车站经营管理系统增加社保卡购票功能； 2、车站两网售票机软、硬件借口改造； 3、车站人脸闸机验票管理系统软、硬件借口改造。

二、硬件参数 整机参数（集成身份证、三代社保卡、二代社保卡刷卡和电子社保卡扫码功能） 1、中央处理器 32位安全芯片 2、显示屏 3.2寸 TFT液晶屏，320*240 3、指示灯：4个，可控，从左到右：蓝黄绿红 4、蜂鸣器支持语音支持，可自定义语音内容 5、通讯接口USB HID或RS232 6、接触IC卡1个，符合ISO/IEC 7816标准，支持二代、三代社保卡插卡读取 非接触卡 符合ISO/IEC 14443标准，支持TypeA/B， Mifare卡，支持三代社保卡感应读取 7、二代证符合公安部居民身份证安全模块接口技术规范，符合外国人永久居留身份证芯片机读信息规范，符合港澳台居民居住证机读信息规范，具有合法使用“第二代居民身份证相片解码软件授权”（基础版、嵌入式版、信创版） 8、PSAM卡座4个，符合ISO/IEC 7816标准 9、扫码模块支持电子社保卡及常见的一维码与二维码扫码，支持扫码补光。如2D：QRCode，PDF417 ，DaraMartix等；1D：Code128， Code39， Code93， EA8/13，UPCA/E，ISBN，Codabar，交叉25码等 10、电源外置电源适配器5V±5%，2A，支持5-12V宽电压保护 工作环境 温度：-10℃～60℃ 相对湿度：5℅～95℅（非冷凝） 存储环境 温度：-20℃～70℃ 相对湿度：5%～95%（非冷凝） 11、以太网 可选配支持10M以太网通讯。 WIFI 可选配支持（WIFI与4G不能同时使用） 12、配线定制化的USB口、串口、以太网通讯线 13、物理接口及通讯方式 接口形态：RJ45母座，USB HID或RS232，115200bps或以太网接口。外置串口：RJ11母座，可对外供电，限流500MA，RS232通信。 14、提供通用接口函数库，可支持多种操作系统和语言开发平台提供设备端的二次开发平台，支持在线升级功能，支持定制开发，与现有业务系统无缝对接 模块参数（集成身份证、三代社保卡、二代社保卡刷卡和电子社保卡扫码功能） 1、中央处理器32 CPU 2、指示灯 4 个，从左到右：蓝黄绿红（选配） 3、蜂鸣器支持 4、通信接口支持USB接口通讯或RS232串口通讯 5、接触IC卡1个，符合ISO/IEC 7816标准，支持二代、三代社保卡插卡读取 非接触卡符合ISO/IEC 14443标准，支持TypeA/B， Mifare卡，支持三代社保卡感应读取 6、符合公安部居民身份证安全模块接口技术规范，符合外国人永久居留身份证芯片机读信息规范，符合港澳台居民居住证机读信息规范，具有合法使用“第二代居民身份证相片解码软件授权”（基础版、嵌入式版、信创版） 7、SAM卡座4 个，符合 ISO/IEC 7816 标准 8、扫码模块支持电子社保卡及常见的一维码与二维码扫码，支持扫码补光。如2D：QRCode，PDF417 ，DaraMartix等；1D：Code128， Code39， Code93， EA8/13，UPCA/E，ISBN，Codabar，交叉25码等 9、电源USB口供电，DC5V±5% 10、操作系统Windows XP、7、8、10，Linux，安卓 11工作环境 温度：-10℃～50℃；相对湿度：5℅～93℅（非冷凝） 存储环境 温度：-20℃～60℃；相对湿度：5℅～95℅（非冷凝） 12、其他特性 提供通用接口函数库，可支持多种操作系统和语言开发平台提供设备端的二次开发平台，支持在线升级功能，支持定制开发，与现有业务系统无缝对接 整机参数（集成三代社保卡、二代社保卡刷卡和电子社保卡扫码功能） 1、中央处理器 32位安全芯片 2、显示屏 3.2寸 TFT液晶屏，320*240 3、指示灯： 4个，可控，从左到右：蓝黄绿红 4、蜂鸣器支持语音支持，可自定义语音内容 5、通讯接口USB HID或RS232 6、接触IC卡1个，符合ISO/IEC 7816标准，支持二代、三代社保卡插卡读取 非接触卡符合ISO/IEC 14443标准，支持TypeA/B， Mifare卡，支持三代社保卡感应读取 7、PSAM卡座4个，符合ISO/IEC 7816标准 8、扫码模块支持电子社保卡及常见的一维码与二维码扫码，支持扫码补光。如2D：QRCode，PDF417 ，DaraMartix等；1D：Code128， Code39， Code93， EA8/13，UPCA/E，ISBN，Codabar，交叉25码等 9、电源外置电源适配器5V±5%，2A，支持5-12V宽电压保护 工作环境温度：-10℃～60℃ 相对湿度：5℅～95℅（非冷凝） 存储环境 温度：-20℃～70℃ 相对湿度：5%～95%（非冷凝） 10、以太网 可选配支持10M以太网通讯。 WIFI可选配支持（WIFI与4G不能同时使用） 11、配线定制化的USB口、串口、以太网通讯线 12、物理接口及通讯方式 接口形态：RJ45母座，USB HID或RS232，115200bps或以太网接口。外置串口：RJ11母座，可对外供电，限流500MA，RS232通信。 13、提供通用接口函数库，可支持多种操作系统和语言开发平台提供设备端的二次开发平台，支持在线升级功能，支持定制开发，与现有业务系统无缝对接。 模块参数（集成三代社保卡、二代社保卡刷卡和电子社保卡扫码功能） 产品名称 T10-MX4嵌入式多功能模块 1、中央处理器 32 CPU 2、指示灯4 个，从左到右：蓝黄绿红（选配） 3、蜂鸣器支持 4、通信接口支持USB接口通讯或RS232串口通讯 5、接触IC卡1个，符合ISO/IEC 7816标准，支持二代、三代社保卡插卡读取 非接触卡符合ISO/IEC 14443标准，支持TypeA/B， Mifare卡，支持三代社保卡感应读取 6、SAM卡座4 个，符合 ISO/IEC 7816 标准 7、扫码模块支持电子社保卡及常见的一维码与二维码扫码，支持扫码补光。如2D：QRCode，PDF417 ，DaraMartix等；1D：Code128， Code39， Code93， EA8/13，UPCA/E，ISBN，Codabar，交叉25码等 8、电源USB口供电，DC5V±5% 9、操作系统Windows XP、7、8、10，Linux，安卓 10工作环境 温度：-10℃～50℃；相对湿度：5℅～93℅（非冷凝） 存储环境温度：-20℃～60℃；相对湿度：5℅～95℅（非冷凝） 11、其他特性提供通用接口函数库，可支持多种操作系统和语言开发平台提供设备端的二次开发平台，支持在线升级功能，支持定制开发，与现有业务系统无缝对接